Összeadó áramkörök

1., Logikai változók, függvények

Logikai változónak nevezünk egy olyan változót, amelynek csak két értéka van. Ezek az „igaz”(True,1) és a „hamis” (False, 0) értékkel reprezentáljuk.

A logikai függvények olyan függvények, amelyek változói logikai változók, értékei logikai értékek. A változók száma tetszőleges, az összeadó áramkörökhöz az egy- és kétváltozós függvények áttekintése szükséges.

A logikai függvényeket Boole-függvényeknek, a logikai változókat Boole-változóknak, az őket leíró matematikai apparátust Boole-algebrának nevezzük (Boole angol matematikus foglalkozott először ezzel a témával).

1.1., Egyváltozós logikai függvények

Mivel minden változónak két értéke van ezért 4 egyváltozós logikai függvény létezik:

f(A) = 0 minden értékre. Ez a konstans hamis függvény.

f(A) = A minden értékre. Ez az identitás függvény.

f(A) =  (NOT A) Az argumentum értékét az ellentkezőjére változtatja. A művelet a negálás.

f(A) = 1 minden értékre. Ez a konstans igaz függvény.

1.2., Kétváltozós logikai függvények

Az összeadó áramkörök működésének megértéséhez szükséges kétváltozós függvények. A két változónk: „A” és „B”.

f = A*B : Logikai és művelet (logikai szorzás), a művelet eredménye akkor és csakis akkor 1 ha mindkét operandus 1.

f = A   B : Ez a kizáró vagy művelet, a művelet eredménye csak és csakis akkor 1 ha a két operandus különböző.

Ezen logikai függvények áramköri jelölése:

| „és” művelet |  |
| --- | --- |
| „kizáró vagy” művelet |  |

2., Összeadó áramkörök

2.1., Félösszeadó

A bináris összeadást lényegében ugyanúgy végezzük, mint a decimális számok körében. Ha lehetséges a számokat összegezzük az adott helyi értéken (pl. 1 + 0 = 1), ha nem, akkor átvitelt képezünk a magasabb helyiértékek felé (pl. 1 + 1 = 0, és 1-et átvisszük a magasabb helyiértékre). A legkisebb helyiértéken az összeadás igazságtáblázata (ahol „A” és „B” a két összeadandó, „S” az összeg, és „C” a carry vagyis átvitelbit ):

| A | B | S | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

A diszjunktív normálalak felhasználásával kapjuk a legkisebb helyiértékû összeadás logikai függvényeit. A függvényeket realizáló logikai hálózatot félösszeadónak nevezzük.

S = A  B

C = A * B

Rajzjele:

=1

A

S

&

C

B

Áramköri jelekkel:

Ez a félösszeadó áramköri kapcsolás. A továbbiakban F.Ö.-nek rövidíthetjük.

A félösszeadó kapcsolás felhasználásával teljes-összeadó kapcsolást készíthetünk. Erre azért van szükség, mert a félösszeadó nem tudja kezelni azt az esetet, amikor a bemenetre már eleve egy átvitel is érkezik a két összeadandó mennyiségen kívűl.

# 2.2., Teljes összeadó

Igazságtáblázata:

| A | B | Cbe | S | Cki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

A táblázat alapján belátható hogy, az alábbi képletekkel írható fel a két kimenő változó (ahol „A” és „B” a két összeadandó, „S” az összeg, Cki kimenő átvitelbit és Cbe a bejövő átvitelbit).

S = A  B  C

Cki = ( A  B ) * Cbe + A * B

Az Összeg kimenő vonal 1, ha páratlan az A, B és Átvitel be bit 1-esek száma. Az Átvitel ki akkor 1, ha A és B is 1 vagy pontosan az egyik közülük 1-es és az Átvitel be  bit szintén 1.

A kapcsolás tartalmazza azokat a részkapcsolásokat amelyek a félösszeadó áramkörben szerepeltek, ezért a teljesösszeadó áramkör elkészíthető félösszeadó kapcsolások felhasználásával.

F.Ö.

A

B

F.Ö.

S

1

Cbe                                                                                                         Cki

Áramköri jelekkel:

Ez a teljesösszeadó áramkör. ( továbbiakban: T.Ö.)

2.3., Több bites teljes összeadó

T.Ö.

A0                                                                                        S0

B0

Cbe0=0                                        Cki0

A1                                                                                             S1

T.Ö.

B1

Cbe1                                                             Cki1

T.Ö.

A2                                                                                                  S2

B2

Cbe2                                                             Cki2

T.Ö.

A3                                                                                                S3

B3

Cbe3                                                                                           Cki3

Ha sikerült 1 bites teljes összeadó áramkört elkészítenünk, akkor ezt felhasználva tetszőleges bitszámú teljes összeadót is építhetünk úgy, hogy a bemeneti oldalon a legelső bemenő carry értékét 0-nak vesszük, és az 1 bites teljes összeadó kimeneti átvitelét rákötjük a következő 1 bites teljes összeadó bemeneti átvitelére. A fenti ábra egy 4 bites teljes öszeadó áramkört mutat az előző 1 bites teljes összeadók felhasználásával.

3., Logikai áramkörök fizikai megvalósítása

Ezen egyszerű áramköröket tranzisztorokból  építik meg. A tranzisztorokhoz leginkább Siliciumot használnak, de készülhetnek Germaniumból is.

A tranzisztorok között megkülönböztetésre kerül a

- BJT (bipolar juction transistor)

- FET (field effect transistor)

A gyakorlatban a FET tranzisztorokat alkalmazzák nagyobb számban jobb kihasználhatósága és kevesebb energia fogyasztása miatt. A legelterjedtebb FET technologiát MOSFET (metal-oxidsemiconductor FET) -nek hívják.

Digitális áramkörök: megvalósítása a CMOS logikai kapukon alapszik, ami két fajta MOSFET kombinációjából áll:

- P-type: a kapcsoló zárt amikor a bemeneti feszültség alacsony (0 V), nyitott amikor magas (5 V)

- N-type: a kapcsoló zárt amikor a bemeneti feszültség magas (5 V), nyitott amikor alacsony (0 V)

P-type és N-type MOSFET tranzisztorok

Logikai áramkörök megvalósítása digitális áramkörökkel:

a., CMOS felcserélő (egy bement és egy kimenet) :

Amikor az alacsony feszültség az alkalmazott bement akkor a P-type tranzisztor bekapcsol, megjelenik az 5V a kimeneten (folyik az áram, rövidzár)

Amikor a magas feszültség az alkalmazott a bemeneten akkor az N-type tranzisztor nyitott, nem lesz feszültség a kimeneten (szakadás).

CMOS felcserélő áramkör és jelölése

b., NAND kapu (két bemenet és egy kimenet ):

Ha az egyik bement alacsony (0V) akkor a megfelelő P-type tranzisztor nyitott, addig amíg az N-type zárt,ezért feszültség jelenik meg.

Ha mindkettő bemenet magas akkor mindkét P-type nyitja a kört és az N-type vezet, ezért nem jelenik meg feszültség.

NAND kapu áramköre ésjelölése

c., NOR kapu (két bemenet és egy kimenet):

Amikor az egyik bement magas, akkor a megfelelő N-type vezet addig amíg a P-type nyitott tehát a kimeneten nem jelenik meg feszültség.

Amikor mindkét bemenet alacsony, akkor mindkét P-type vezet és az N-type nyitott a kimeneten feszültség jelenik meg.

NOR áramkör és jelölése