Szorzó, osztó áramkörök

A számítógép aritmetikai egységei bináris kódú adatokon végzik az aritmetikai műveleteket, ezért fontos a bináris számokkal végzett műveletek módszereinek (algoritmusainak), és szabályainak ismerete.

A bináris számokkal végzett műveletek szabályai nagyrészt hasonlóak, mint a decimális számolásnál használt, mindenki által követett un. ’’papír-ceruza’’ módszer szabályai. A számábrázolás sajátságos számítógépi módszere és a műveletvégző áramkörök egyszerűsége iránti igény azonban, bizonyos megkötéseket és több esetben eltéréseket kíván az ismert számolási módszerektől. A következőkben ezekkel a műveleti módszerekkel foglalkozunk.

Szorzás

A számítógépekben a szorzás elvégzésére többféle algoritmust alkalmaznak. A legjobban elterjedt, általánosan használt módszer, a szorzást sorozatos összeadásokra és léptetésekre bontja le. Az algoritmusban a tényezők abszolút értékeivel kell számolni, a szorzat előjele a tényezők előjele alapján külön művelettel állapítandó meg. A szorzást a következő példa szemlélteti, ahol először a hagyományos ’’papír-ceruza’’ módszert, majd ennek kissé módosított változatát, végül a számítógépre változatlanul átültethető megoldást mutatjuk be.

- Papír-ceruza módszer:

1101 * 1101

1101

0000

1101

1101

10101001

- A szokásos hardware megoldások egyszerre csak két összeadandó összeadásra alkalmasak, ezért az eljárást úgy módosítjuk, hogy a részletszorzatokat sorozatosan hozzáadjuk az addig kialakult részösszegekhez:

1101 * 1101

1101

+0000

01101

+1101

100001

+1001

10101001

- Az áramkörileg jól realizálható eljárás az előzőtől csak annyiban tér el, hogy nem a részletsorozatokat toljuk el sorozatosan balra, hanem a részösszegeket jobbra:

1101 * 1101

(jobbra léptetés)

1101

+	1101

(jobbra léptetés)

+0000

01101

01101

(jobbra léptetés)

+1101

1000001

100001

(jobbra léptetés)

+1101

10101001

10101001

(jobbra léptetés)

Egy másik, a bináris számrendszerben különösen egyszerűen végrehajtható algoritmus az egyik tényező ismételt kétszerezésével és a másik tényező ismételt felezésével végzi el a szorzást. Ha a felezés során maradék keletkezik, a kétszerezett tényező előző értékét a pillanatnyi részösszeghez hozzá kell adni. Amikor a felezett tényező 0-vá válik, a részösszeg a szorzattal egyenlő.

Példa:

13 *21 = 273

| Kétszerezett tényező | #### Felezett tényező | Maradék | Részösszeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1101 11010 110100 1101000 11010000 110100000 | 10101 1010 101 10 1 0 | 1 0 1 0 1 | 0 +1101 +110100 +11010000 100010001 |

A szorzat: 1000100012 = 27310.

Az algoritmus áramköri megvalósítása is egyszerű, mert a kétszerezés és a felezés a balra és a jobbra léptetés áramköri műveletének felel meg. A szorzás a számok abszolút értékeivel történik, azaz előjel megállapításhoz szintén külön művelet szükséges.

A számítógépek nagy része a negatív számokat előjelbites 2-es komplemens formában ábrázolja. A következőkben ismertetésre kerülő algoritmus lehetővé teszi, hogy a komplemens ábrázolású számokkal közvetlenül el lehessen végezni a szorzást. Az algoritmus az eredményt is a 2-es komplemens számábrázolás szabályai szerint szolgáltatja.

A szorzás során részletsorozatokat kell előállítani, majd aritmetikai léptetésekkel kombinálva összeadni. A részletszorzatok képzését és az ebből a részeredményekhez vezető utat a szorzó számpárjai határozzák meg.

A betartandó szabályok:

Ha a szorzó aktuális számpárja

- 00 vagy 11; az elvégzendő művelet: a részeredmény léptetése 1 bittel jobbra

- 01; a szorzandó hozzáadása az előző részeredményhez és az összeg aritmetikai léptetése 1 bittel jobbra

- 10; a szorzandó kivonása az előző részeredményből és az összeg aritmetikai léptetése 1 bittel jobbra

Az összeadásoknál és a kivonásoknál az előjelbitnél nagyobb helyi értéken keletkező jegyeket el kell hanyagolni. A szorzás aktuális számpárosát a legkisebb helyi értéktől kiindulva, minden léptetés után a szorzóban 1 bittel balra haladva kell meghatározni. Az első számpár a szorzó legkisebb helyi értékű jegyéből és 0-ból áll. A szorzás véget ér, ha a szorzó aktuális számpárjának első jegye a szorzó előjelbitje. Ekkor a szorzandó esetleges hozzáadása vagy kivonása után léptetést nem kell végezni.

Az algoritmust néhány példán mutatjuk be. A számítás kezdetén a részeredmény (a számítás végén ez lesz a szorzat) értéke 0. A szorzandó kivonását a 2-es komplemens hozzáadásával végezzük. A példákban – azok jobb követhetőségéért – feltüntetjük a szorzó aktuális számpárját és a végzendő művelet megnevezését is.

Példák:

| - Szorzandó: Szorzó: # Részeredmény: | +1011 +1101 0 | 0 0 0 | 1011 1101/0/ 00000000 | komplemens: 1 0101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ## Számpár | Művelet |
| --- | --- | --- |
| 0 00000000 +1 0101 1 01010000 | 1/0/ | Kivonás, léptetés |
| 1 10101000 +0 1011 0 01011000 | 01 | Összeadás, léptetés |
| 0 00101100 +1 0101 1 01111100 | 11 | Kivonás, léptetés |
| 1 11011111 +0 1011 0 10001111 | 01 | Léptetés Összeadás, vége |

A szorzat: +10001111

| - Szorzandó: Szorzó: Részeredmény: | +1011 -1101 0 |  | 0 1 0 | 1011 0011/0/ 00000000 | komplemens: 1 0101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Számpár |  |  |  | ### Művelet |  |
| 0 00000000 +1 0101 1 01010000 |  | 1/0/ |  |  |  | Kivonás, léptetés |  |
| 1 10101000 |  | 11 |  |  |  | Léptetés |  |
| 1 11010100 +0 1011 0 10000100 |  | 01 |  |  |  | Összeadás, léptetés |  |
| 0 01000010 |  | 00 |  |  |  | Léptetés |  |
| 0 00100001 +1 0101 1 01110001 |  | 10 |  |  |  | Kivonás, vége |  |

Az előjelbit 1, a szorzat negatív, tehát komplementálni kell; értéke: -10001111.

| - Szorzandó: Szorzó: Részeredmény: | -1011 +1101 0 |  | 1 0 0 | 0101 1101/0/ 00000000 |  | komplemens: 0 1011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Számpár |  |  |  |  | ### Művelet |  |
| 0 00000000 +0 1011 0 10110000 |  | 1/0/ |  |  |  |  | Kivonás, léptetés |  |
| 0 01011000 +1 0101 1 10101000 |  | 01 |  |  |  |  | Összeadás, léptetés |  |
| 1 11010100 +0 1011 0 10000100 |  | 10 |  |  |  |  | Kivonás, léptetés |  |
| 0 01000010 |  | 11 |  |  |  |  | Léptetés |  |
| 0 00100001 |  | 01 |  |  |  |  | Összeadás, vége |  |

Az előjelbit 1, a szorzat negatív, tehát komplementálni kell; értéke: -10001111.

| - Szorzandó: Szorzó: Részeredmény: | -1011 -1101 0 |  | 1 1 0 | 0101 0011/0/ 00000000 |  | komplemens: 0 1011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Számpár |  |  |  |  | ### Művelet |  |
| 0 00000000 +0 1011 0 10110000 |  | 1/0/ |  |  |  |  | Kivonás, léptetés |  |
| 0 01011000 |  | 11 |  |  |  |  | Léptetés |  |
| 0 00101100 +1 0101 1 01111100 |  | 01 |  |  |  |  | Összeadás, léptetés |  |
| 1 10111110 |  | 00 |  |  |  |  | Léptetés |  |
| 1 11011111 +1 0101 0 10001111 |  | 10 |  |  |  |  | Összeadás, vége |  |

A végeredmény: +10001111

# A Számítógépek aritmetikai egységeiben és a programozott számolásnál általában ez utóbbi módszert alkalmazzuk.

Osztás

A számítástechnikában alkalmazott osztóalgoritmusok – amelyeket akár software, akár hardware célokra fel lehet használni – az osztást ismételt kivonásra és léptetésre vezetik vissza. A hányadosbit képzése igen egyszerű; ha az osztó kisebb vagy egyenlő, mint az aktuális osztandó, a hányadosbit 1, ha nagyobb, 0.

Az osztás egyszerűbb elvégzéséért, ill. a hányados könnyebb értelmezhetőségéért célszerű az algoritmusokat úgy felhasználni, hogy az eredmény nagyságrendje mindig azonos legyen (pl. csak tört jegyei legyenek); ez az osztandó és az osztó megfelelően megválasztott nagyságrendjétől függ. (Az ismertetésre kerülő algoritmusokban, az azokat bemutató példákban mindig olyan választással éltünk, hogy a hányados csak tört jegyeket tartalmaz.)

Az algoritmusokat szemléltető példákban alkalmazott jelölések:

osztandó (aktuális osztandó): A

osztó: B

hányadosbitek: Qk

Az első ismertetésre kerülő algoritmus az un. ’’papír-ceruza’’ módszer. Az algoritmus a számok abszolút értékeivel számol.

Példa:

| osztandó /A/: 1001 |  | osztó /B/: 1101 |
| --- | --- | --- |
| 1001 | A < B | Q1 = 0 |
| 10010 - 1101 0101 | A > B | Q2 = 1 |
| 1010 | A < B | Q3 = 0 |
| 10100 - 1101 0111 | A > B | Q4 = 1 |
| 1110 - 1101 0001 | A > B | Q5 = 1 |

A hányados: 0.1011; a maradék 1 * 2-4.

Az algoritmus áramköri megvalósítása egyszerűen megoldható. Az osztandó és az osztó összehasonlítására egy összehasonlító áramkör szükséges, amelynek kimenőjele a hányadosbit (0, ha A < B és 1, ha A ≥ B). A hányadosbitek képzése után a maradékhoz ’’hozzá kell írni ’’ az osztandó következő számjegyét; ez áramkörileg a maradék balra léptetésével valósítható meg. A kivonásokat az osztó 2-es komplemensének hozzáadásával célszerű végezni.

Elhagyható az összehasonlítás művelete (és áramköre), ha az összehasonlítást kivonással és a kivonással és a különbség előjelének vizsgálatával helyettesítjük, ill. végezzük el. A különbség előjele megadja az osztandó és az osztó viszonyát, azaz a hányadosbitet. Ha a különbség pozitív (a 2-es komplemens ábrázolásnál a 0 is pozitív szám!), az osztandó a nagyobb (vagy egyenlő az osztóval) és így a hányadosbit 1. Ha a kivonás eredménye negatív (a hányadosbit 0), az osztás nem folytatható, ezért a kivonás előtti állapot visszaállításához az osztót a negatív különbséghez hozzá kell adni. Innen az algoritmus elnevezése is: visszaállítással.

Példa:

| # osztandó (A): 1001 osztó (B) : 1101 | 0 1001 0 1101 | komplemens: 1 0011 |
| --- | --- | --- |
| (Az előjelbitek összeadásánál keletkező átvitel elhanyagolandó! ) |  |  |
| 0 1001 +1 0011 1 1100 | # Kivonás A - B negatív | Q1 = 0 |
| 1 1100 +0 1101 0 1001 | # Visszaállítás |  |
| 1 0010 +1 0011 1 0101 | # Léptetés # Kivonás A - B pozitív | Q2 = 1 |
| 0 1010 +1 0011 0 0101 | # Léptetés # Kivonás A – B negatív | Q3 = 0 |
| 1 1101 +0 1101 0 1010 | # Visszaállítás |  |
| 1 0100 +1 0011 0 0111 | # Léptetés # Kivonás A - B pozitív | Q4 = 1 |
| 0 1110 +1 0011 0 0001 | # Léptetés # Kivonás A - B pozitív | Q5 = 1 |

A hányados: 0.1011; a maradék 1 * 2-4.

A visszaállítással való osztás algoritmusa áramkörileg egyszerűen megvalósítható, de az osztás a sok visszaállítási művelet miatt időigényes. Az osztási idő lerövidíthető, ha a visszaállítás helyett a jobbra eltolt osztót adjuk hozzá a kivonáskor létrejött negatív eredményhez. Ez az összeadás egyben a következő osztási lépést (ti. az osztó kivonását) is magában foglalja. Az eljárás helyessége egyszerűen bizonyítható.

A visszaállítás művelete:

Y + B, ahol Y az előző kivonás negatív eredménye.

A következő osztási lépés az eltolt osztó kivonása. Mivel az eltolás 2-vel való osztást jelent, a művelet a következő:

Y + B – B/2

Átalakítva:

Y + B/2.

Tehát az eltolt osztó hozzáadása a visszaállítást és a következő osztási lépést egyszerre valósítja meg. Az osztó jobbra léptetése helyett a gyakorlatban a maradék balra léptetését végezzük. A visszaállítás nélküli osztás algoritmusát az eddigiekhez hasonlóan egy példán szemléltetjük.

Példa:

| # osztandó (A): 1001 osztó (B) : 1101 | 0 1001 0 1101 | komplemens: 1 0011 |
| --- | --- | --- |
| (Az előjelbitek összeadásakor keletkező átvitelt itt is elhanyagoljuk. ) |  |  |
| 0 1001 +1 0011 1 1100 | # Kivonás A - B negatív | Q1 = 0 |
| 1 1000 +0 1101 0 0101 | # Léptetés ##### B/2 hozzáadása A - B pozitív | Q2 = 1 |
| 0 1010 +1 0011 1 1101 | # Léptetés # Kivonás A – B negatív | Q3 = 0 |
| 1 1010 +0 1101 0 0111 | # Léptetés ##### B/2 hozzáadása A - B pozitív | Q4 = 1 |
| 0 1110 +1 0011 0 0001 | # Léptetés # Kivonás A - B pozitív | Q5 = 1 |

A hányados: 0.1011; a maradék 1 * 2-4.

Szorzó hálózatok

###### A szorzás összeadással és léptetéssel végezhető el. Ezt érzékelteti a következő feladat, amely szerint a decimális 5 és 6 szám bináris egyenértékét kel összeszorozni egymással.

| 110 101 110 000 110 11110 | ## L (szorzandó) = 6 M (szorzó) = 5 részszorzat = L * 1 részszorzat = L * 0 részszorzat = L * 1 szorzat = részszorzatok összege |
| --- | --- |

A különböző matematikai előjelű számok összeszorzásakor az eredő előjelbit képzéséhez össze kell hasonlítani egymással egy kizáró VAGY kapuáramkörben a két szám előjelbitjét. Ha a két előjelbit nem egyezik egymással, az eredő előjelbit 1 (vagyis negatív előjelű szorzat). Ha egyforma a két előjelbit, kizáró VAGY kapu kimeneti jele 0. E módszer szerint össze kell szorozni a két szám nagyságát (nem szabad felhasználni a kiegészítők jelölését!)

Egy teljes négy bites párhuzamos szorzó az ábrán látható. Itt az L4L3L2L1 számot megszorozzuk az M4M3M2M1 számmal, a legalacsonyabb helyértékű bit a két számban L1 és M1, L5 és M5 pedig két előjelbit. Az egyes kimenetek mellé írt decimális számok a kérdéses kimenet súlyát adják meg.

Ez az egység a következőképpen működik. A kapcsolási rajz bal oldaláról kiindulva az első csoport ÉS kapu megszorozza M1–gyel, vagyis az M szám legalacsonyabb helyértékű bitjével az L szám minden egyes bitjét, és ezáltal egy részszorzatot képez. Az ÉS kapuk második sora M2-vel szorozza meg a L számot, és az így megkapott részszorzatot négy bites teljes összeadó egység hozzáadja az előző részszorzathoz. A folyamat még kétszer ismétlődik, a léptetést a négybites teljes összeadó egységekben a bekötésekhez hozzák létre.