Digitális rendszerek és számítógép architektúrák

II. ZH típusfeladatok + megoldás

- Szinkron írási / olvasási protokoll, aszinkron handshaking

- Jellemezze a szinkron olvasási protokollt – mikor mi történik?

Olvasási ciklus: (CPU <- MEMÓRIA)
n: Commander arbitrációja, CPU busz lekérése
n+1: kérés inicializálása (CPU olvasási kérést küld, memóriához adat érkezik)
n+2: válasz a Commandernek, memória dönt az olvasási igényről
n+3: responder döntése (memória nyugtát küld a CPU-nak)

- Jellemezze a szinkron írási protokollt!

Közös órajellel működnek a buszra csatlakozó egységek -> a műveleti időt az órajelciklus határozza meg. (Master/Slave) Az órajelet mindig a leglassabb egységhez kell igazítani.
Írási ciklus: (CPU -> MEMÓRIA)
n: Commander arbitrációja / kiválasztása 
n+1: adatátvitel megkezdése, memóriához adat érkezik
n+2: memória dönt az adatok elfogadásáról, válaszol a Commandernek
n+3: Slave/Responder nyugtát küld vissza

- Rajzolja le az aszinkron hand-shaking folyamatot írás esetén!

t0: master megadja a kívánt slave címét
t1: master vár egy bizonyos ideig mielőtt beállítja a request vonalat (master kér adatot a slavetől)
t2: slave veszi a kérést, nyugtázza és beállítja magas szinre a nyugtázó vonalat
t3: master megkapja az adatot a slavetől, felszabadítja a request vonalat
t4: a slave érzékeli, hogy a master felszabadította a request vonalat, így felszabadítja a nyugtázó vonalat
t5: a master felszabadítja a címvonalat

- Arbitráció fajtái

- Rajzolja fel és röviden ismertesse az arbitrációt és fajtáit!

I/O művelet esetén több master is egyszerre akarja a busz irányítását. Az arbitrációs eljárás egy döntési folyamat, amely az aktuális adatátvitel befejezése előtt eldől, hogy melyik következő master adhat.
Fajtái: párhuzamos, soros, lekérdezéses

- Párhuzamos: Ez a leggyorsabb, legdrágább módszer és az M-ek száma korlátozott. Az arbitráció lehet: FIFO, round robin, prioritás alapú

- Soros: Bármennyi eszközt sorba köthetünk (felső korlát nincs). Az arbitrációs idő egyenes arányban van a sorba kapcsolt M-ek számával. BG vonal sorba van kötve. M0 legmagasabb prioritásút kérdezzük meg először igényelt-e. Ha igen, minden esetben megkapja a buszt.

- Polling/Lekérdezéses: Mindegyik master közös BR buszon igényelhet. Az AU minden ciklusban megnézi ki a legnagyobb prioritású igénylő. (FIFO, round robin)

- Mealy és Moore automata modell

- Definiálja a Mealy automata modellt!

A sorrendi hálózatok egyik alapmodellje. A kimenetek nem csak a pillanatnyi bemenettől, de a korábbi állapotoktól is függenek. 
Három halmaza van: bemenetek (X), kimenetek (Z), állapotok (Y)

Két leképezési szabály van e halmazok között:
Következő állapot meghatározása:

δXn,Yn→Yn+1

Kimenet meghatározása:

μXn,Yn→Zn

- Definiálja a Moore automata modellt!

A kimenetek közvetlenül csak a pillanatnyi állapottól függenek. 
Három halmaza van: bemenetek(X), kimenetek (Z), állapotok (Y)

Két leképezési szabály van e halmazok között:

Következő állapot meghatározása:

δXn,Yn→Yn+1

Kimenet meghatározása:

μYn→Zn

- Mikroprogramozott vezérlőegység feladata, vertikális és horizontális mikroprogramozás (ábra, előnyök, hátrányok)

- Mikroprogramozott vezérlőegység feladata, vertikális mikroprogramozás (ábrák, előnyök, hátrányok).

Mikrokód: gépi kódú utasításokat legalacsonyabb szintű áramköri utasítások sorozatára leképző köztes kód.

Mikroprogramozott vezérlőegység: az adatútvonal vezérlési pontjait memóriából (ROM) kiolvasott vertikális vagy horizontális utasításokkal állítják be.

Vertikális mikrokód: 
 - nem a sebességen van a hangsúly, hanem a takarékosságon az erőforrásokkal.
 - egy időben csak a szükséges biteket kezeljük, egymástól nem teljesen függetlenül, mivel egyszerre csak egyet állítunk be
 - a jelet dekódolni kell, mely több időt is igénybe vehet, ha a dekódolásnál több mikro utasítás szükségeltetik a memóriát „vertikális” irányban növeljük.
 - a kiválasztott biteket megpróbáljuk minimális számú vonalon keresztül továbbítani

Előny: Takarékos az erőforrásokkal
Hátrány: Lassú

Megj: Asszem ez az ábra itt kurvára nem vicc és mindjárt sírok.

- Mikroprogramozott vezérlőegység feladata, horizontális mikroprogramozás (ábrák, előnyök, hátrányok).

Horizontális mikrokód:
- Minden egyes vezérlőjelhez saját vonalat rendelünk, ezáltal horizontálisan nő a mikrokód. Minél több funkciót valósítunk meg vezérlőjelekkel, annál szélesebb lesz a kód.
- Ez e leggyorsabb mikrokódos technika, mert minden bit független egymástól, és egy mikrokóddal többszörös utasítás is megadható.
- Nagy az erőforrás igény és fogyasztás

Előny: Rendkívül gyors
Hátrány: Magas erőforrás igény

- XILINX FPGA felépítése

- Rajzolja fel a XILINX FPGA felépítését (CLB és I/O)!

A XILINX FPGA áramkörök alapvető építőelemei:
CLB: Konfigurálható Logikai Blokk. 
 - szükséges logikai kapcsolatok megvalósítása egy logikai tömbben
 - tartalmaz 2 db. D Flip-Flopot és 2 db. független 4 bemenetű LUT-t

IOB: Programozható Be és Kimeneti blokk 
 - kapcsolat a belső vonalak és a tokozás lábai között
 - belső puffere van, nem kell az adatokat külső lábakon tartani
 - kiement lehet negált vagy ponált

A XILINX FPGA általános felépítése:

- Vezérlő egység programozható makrocellákkal

- Rajzolja fel egy-egy PROM, PLA és PAL belső felépítését!

- Vezérlőegység programozható makrocellákkal (fajta, ábrák, jellemző tulajdonságok)

PROM: AND fix, OR programozható. OR kapuk kimeneténél tároló regiszterek, amik visszacsatolódnak a bemenetekre.
PLA: AND és OR programozhatók. OR kapuknál D-tárolók, amik visszacsatolhatnak a bemenetekre.
PAL: AND kapuk programozhatók, OR kapuk fixek. Gyorsabb, mint a PLA. Kimeneten D tárolók, visszacsatolhatnak

| PROM | PLA | PAL |
| --- | --- | --- |

CPLD: Logikai blokkban PAL/PLA, regiszterek.

- Dinamikus és statikus memória

- Ismertesse a statikus memória írási olvasási folyamatát! (idődiagram)

Az olvasási és írási folyamat (ebben a sorrendben):

- Ismertesse a dinamikus memória írási olvasási folyamatát! (idődiagram)

Az olvasási és írási folyamat (ebben a sorrendben):

- Ismertesse a dinamikus memória frissítési folyamatát (idődiagram)

Kb. 2-10 milliszekundumomként frissíteni kell, mivel kisméretű kondenzátoron tároljuk az információt, melynek feszültsége idővel exponenciálisan csökken (kisül). 
Egyetlen CAS oszlopcímet adunk ki, majd RAS-sal az összes sorcímet, hogy az összes cella frissítésre kerüljön.

- Minimum hány lábra van szükség…?

Általánosan: 1db R/W +1 db VDD + 1db GND + 1DB CS miatt 4 láb, továbbá amennyi a második tag annyi I/O és log2elsőszám.

- Minimum hány lábra van szükség egy 64x32-es 1 CS-sel és közös I/O-val rendelkező SRAM megvalósításához?

32 db I/O + 6db cím + 1db R/W +1 db VDD + 1db GND + 1DB CS = 42

- Minimum hány lábra van szükség egy 128x16-os 1 CS-sel és közös I/O-val rendelkező SRAM megvalósításához?

16 db I/O + 7db cím + 1db R/W +1 db VDD + 1db GND + 1DB CS = 27

- Minimum hány lába van egy 1024x4-es 1 CS-sel és közös I/O-val rendelkező RAM megvalósításához?

Mivel CS -> SRAM-ról van szó.
4db I/O + 10db cím + 1db R/W +1 db VDD + 1db GND + 1db CS = 18

- Cache

- Mi a cache koherencia probléma? Mutasson rá egy egyszerű példát!

Osztott cache használat esetén léphet fel, mikor a P processzorok saját $ cache memóriával rendelkeznek. A probléma abból adódhat, mikor ugyanazon osztott memória blokk tartalma megjelenik egy vagy több processzor saját cache memóriájában. Például megtörténik egy írási tranzakció a főmemóriában, a többi processzor még a régi cachebeli tartalommal (másolat) dolgozik, tehát nem aktualizálódnak a cache memóriák értékei.
Példa:

- Definiálja a cache miss és a cache hit fogalmát!

Cache hit: Ha a processzor olyan adatot igényel, mely a cache-ben megtalálható, akkor találatról, vagy cache hitről beszélünk. A találatot a cachevezérlő azzal állapítja meg, hogy a bemásolt blokkokhoz tartozó címrészek alapják valamelyik cache blokkban benne van e a processzor által igényelt adat főtárbeli címe.

Cache miss: Ha a processzor által igényelt adat nincs meg a cache-ben, ezt tévesztésnek vagy cache miss-nek nevezzük.

- VLSI

- Ismertesse hogyan programozható egy VLSI!

SRAM esetén:

- végtelen sokszor újraprogramozható

- táp kikapcsolása után az SRAM elveszti a tartalmát

- bekapcsoláskor a programot be kell tölteni, fel kell programozni

- a SRAM cellára egy áteresztő tranzisztor van csatolva. A tranzisztor kinyit vagy lezár. Az SRAM értéke, ami egy bit, letölthető.

- 1 bit tárolása az SRAM-ban (min. 6 tranzisztor)

- sok tranzisztor, nagy méret

- SRAM-ot nem kell frissíteni

Multiplexer esetén:

- A SRAM-ban tárolt bitet használjuk a multiplexer vonalának kiválasztásához

Floating gate:

- töltéseket viszünk fel a word-line felől lebegő gate-re, kinyit a tranzisztor (a control gate befolyásolja a működését)

- UV fénnyel többször törölhető

- kikapcsolás után is megőrzi a tartalmát

Antifuse:

- egyszer programozható

- kis méretű

- nehéz előállítani

EPROM/EEPROM/FLASH

- Floating gate technológia

- megőrzi a tartalmát

- végtelen sokszor írható és törölhető (EEPROM, FLASH)

- UV fénnyel törölhet (EPROM)

- drága

- PCI

- Rajzolja fel egy PCI-Express buszos számítógép blokkdiagramját!

- Rajzolja fel egy PCI burst read tranzakció időgramját ideális esetben!

- Rajzolja fel egy PCI burst write tranzakció idődiagramját, és a diagramon mutasson példát a várakozási ciklusra mind a két egység részéről!

- Rajzolja fel egy PCI-Express felépítését!

- Rajzolja fel egy PCI-Express Transaction Layer Packet felépítését!

- Milyen átviteli technológiát használnak a PCI busz jelei és milyen jelcsoportok találhatók a PCI csatlakozón, továbbá milyen a csatlakozó felépítése?

Szinkron, PCI 32 bites multiplexált adat/cím jeleket alkalmaz. A csatlakozó 188 lábú oldalanként 94-94 lábbal. Sok GND található a zavarások elkerülése végett. A tápról jön 12V, 5V, 3.3V-os jel is.

- Rajzoljon fel egy PCI burst write tranzakció idődiagramját és a diagramon mutasson példát a várakozási ciklusra mindkét egység részéről!

¯\_(ツ)_/¯

- Rajzoljon fel egy PCI-Express szerver alapú rendszer blokkdiagramját!

¯\_(ツ)_/¯

- Lapozás, szegmentálás

- Rajzoljon fel egy lapozásos virtuális memória kezelő áramkört! Szükséges paraméterek: virtuális cím: 32 bit, lapméret: 4k, fizikai cím: 24 bit.

¯\_(ツ)_/¯

- Rajzoljon fel egy szegmentált virtuális memória kezelő áramkört memóriavédelemmel! Szükséges paraméterek virtuális cím: 32 bit, szegmensek száma: 16, fizikai cím: 24 bit.

¯\_(ツ)_/¯

- Hasonlítsa össze a szegmentálást és a lapozást!

Lap: 
 - a program és a memória is fizikailag egyenlő méretű darabokra van osztva. 
 - a fő program, szubrutinok, globális és lokális adatok, verem mind egy-egy azonos méretű lapnak felelnek meg a memóriában
 - a módszer gazdaságtalan, mert kis adatot is egy nagy méretű lapba kell betölteni.
 - fizikai cím = Lap báziscíme + Lap eltolás.
 - a + konkatenációt (összefűzést) jelent. Ezáltal gyorsabb a fizikai cím képzése, mert nem kell összeadandót használni. A hexadecimális címek egy-egy számjegyét 4 bites bináris számmá kódoljuk és összefűzzük
 - az OS minden futó processhez hozzárendel egy laptáblát
 - a laptáblából kiolvassuk a lap számát, címét és elérési információit (R/W/X: read, write, execute)
 - a lapok kis egységek, nagy laptáblát használunk, célszerű memóriában tartani
 - a lapok mérete általában kisebb mint a szegmensek mérete
ELŐNY: gyors , HÁTRÁNY: gazdaságtalan

Szegmentálás:
 - szegmens: a program változó méretű logikai egységekre van feldarabolva. A program négy fő szegmense funkciójuk szerint:
 	- 0. szegmens: főprogramok (olvasható, végrehajtható),
 	- 1. szegmens: szubrutinok
 	- 2. szegmens: csak olvasható adatok
 	- 3. szegmens: olvasható / írható adatok
 - a program a memóriát közvetlenül nem érheti el, csak a szegmensen keresztül.
- fizikai cím = szegmens bázis címe + szegmensen belüli eltolás. A + itt összeadás!
- HW-s megvalósítás kell az összeadó miatt, és egy összehasonlítás, hogy ne címezzünk túl a címtartományon. hiba esetén megszakítunk.
- szegmenstábla: a szegmenstáblából kiolvassuk a szegmens számát, majd a hozzá tartozó szegmens hosszát, címet, továbbá az elérési információt. Kezelése az OS feladata

- Jellemezze a lapozásos virtuális memória kezelést – rajz + jellemző paraméterek tárolása!

Részletesebb leírás: korábbi kérdésnél.

- Jellemezze a szegmentált virtuális memória kezelést – rajz + jellemző paraméterek tárolása!

Részletesebb leírás: korábbi kérdésnél.

- Rajzoljon fel egy lapozásos virtuális memóriakezelő áramkört! Szükséges paraméterek: virtuális cím: 64 bit, lapméret: 4k, fizikai cím: 48 bit.

¯\_(ツ)_/¯

- Rajzoljon fel egy szegmentált virtuális memória kezelő áramkört memóriavédelemmel! Szükséges paraméterek: virtuális cím: 48 bit, szegmensek száma: 16, programok száma: 32, fizikai cím: 32 bit.

¯\_(ツ)_/¯

- DSP

- Rajzoljon fel egy fixpontos DSP architektúrát és adja meg néhány jellemző tulajdonságát!

Tulajdonságai: 40MHz frekvencia, fixpontos, 16 bites, 68 lábú processzor. CMOS technolgóiával készült -> kis teljesítménydisszipáció, 80-100 ns utasításvérehajtási ciklusidő. 1 ciklus alatt szorzás/tárolás, 5V tápellátás, módosított Harvard architektúra, két adatmemóriája van, melyből egyik variálható, 32-bites ALU, blokkos adatátvite, rugalmas, nagysebességű, processzort9mbbe szervezhető chip, párhuzamos architektúra, hatékony utasítás készlet, HW-esen implementáált funkciók, magas szintű C nyelven programozható

Talán?

- Rajzoljon fel egy lebegőpontos DSP architektúrát és adja meg néhány jellemző tulajdonságát!

Talán?

- SCSI

- Határozza meg az SCSI kommunikációs lépéseket és rajzolja fel a kommunikáció folyamatát!

- command

- data

- message

- status

- Memória címzés

- Mekkora memória címezhető meg 25 bittel?

- Mekkora memória címezhető meg 21 bittel?

- Mekkora memória címezhető meg 29 bittel?

- Egyéb

- Hogyan használható egy memóriából több független program?

Minden programnak saját logikai címtartománya van, amellyel hivatkozni lehet rá.